OpenWrt-19.07 手动离线 feeds 完整操作

openwrt/feeds.conf内容：

src-git packages https://github.com/openwrt/packages.git;openwrt-19.07 src-git luci https://github.com/openwrt/luci.git;openwrt-19.07 src-git routing https://github.com/openwrt/routing.git;openwrt-19.07 src-git telephony https://github.com/openwrt/telephony.git;openwrt-19.07

Windows 打开 git bash，--depth 1只拉最新提交，减小体积，不用完整历史。

git clone -b openwrt-19.07 --depth 1 https://github.com/openwrt/packages.git git clone -b openwrt-19.07 --depth 1 https://github.com/openwrt/luci.git git clone -b openwrt-19.07 --depth 1 https://github.com/openwrt/routing.git git clone -b openwrt-19.07 --depth 1 https://github.com/openwrt/telephony.git

或清华镜像

git clone -b openwrt-19.07 --depth 1 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/git/openwrt/packages.git git clone -b openwrt-19.07 --depth 1 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/git/openwrt/luci.git git clone -b openwrt-19.07 --depth 1 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/git/openwrt/routing.git git clone -b openwrt-19.07 --depth 1 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/git/openwrt/telephony.git

克隆得到 4 个文件夹：packages、luci、routing、telephony复制到feeds/下面。

跳过 update，直接 install（不要执行 ./scripts/feeds update -a，会触发网络下载：）

rm -rf tmp ./scripts/feeds install -a

GCC环境

yum install --nogpgcheck devtoolset-2-gcc devtoolset-2-gcc-c++

yum install --nogpgcheck devtoolset-2-gcc devtoolset-2-gcc-c++ devtoolset-2-runtime

scl enable devtoolset-2 bash

gcc --version

g++ --version

此时 gcc 版本应当变为 4.8.x。

执行 feeds install

cd /home/win/wrt19.07.1/openwrt

rm -rf tmp

./scripts/feeds install -a

正常成功输出会出现大量：

Installing package xxx into ./package/feeds/packages/xxx

Installing package xxx into ./package/feeds/luci/xxx

不再出现 `Ignoring feed xxx‑index missing`。

现在一堆WARNING: ... which does not exist不是报错，只是警告。

图形配置界面，

选择你的目标路由器芯片、固件配置，保存退出。

make menuconfig

befor build

gcc –version

必须是 4.8.2 devtoolset-2。版本不对执行：

scl enable devtoolset-2 bash

是 4.8.2:

配置文件 .config

CONFIG_DEFAULT_***只是菜单初始预设值，不直接控制最终编译打包

真正决定固件里有没有这个包的是：CONFIG_PACKAGE_

如：

CONFIG_DEFAULT_kmod‑nls‑cp437:

平台默认值，不是最终生效配置，只作为 menuconfig 的初始默认选择。

CONFIG_PACKAGE_kmod‑nls‑cp437：

真正决定是否打包进固件，这个才是生效开关。

编译

make -j1 V=s

- -j1：单线程编译，输出完整日志，方便排错； - ar71xx 老平台编译耗时比较久，不要中途关闭 SSH； - 编译完成固件输出路径：bin/targets/ar71xx/generic/

编译模块

make package/irwin/storage-manager/compile V=s
make package/irwin/luci-app-storage/compile V=s

两个都成功后，再执行：

make -j1 V=s

make package/busybox/compile V=s

清理旧 busybox 编译产物

make package/busybox/clean

编译 busybox

make package/busybox/compile V=s

打包固件镜像（生成 bin/targets 下的 factory /sysupgrade bin）

make target/compile

make package/index

或者一条命令直接打包镜像

make target/install

。

只修改menuconfig，只重编 busybox，不用完整编译全部，编译完之后再打包固件

已经修改 .config：CONFIG_PACKAGE_luci-app-samba=y只编译这个包

# 清理旧编译产物 make package/luci-app-samba/clean V=s # 编译这个luci插件 make package/luci-app-samba/compile V=s # 更新ipk软件包索引 make package/index # 组装固件bin镜像（只打包，不重编译别的包） make target/install

Samba

清理测试账号

smbpasswd -x test123

sed -i '/test123:x:1000/d' /etc/passwd

sed -i '/test123:x:1000/d' /etc/group

重启

/etc/init.d/samba restart

直接在当前路由器 SSH 执行，创建 test123 系统账号

# 追加系统用户 test123 echo 'test123:x:1000:1000:SambaUser,,,:/mnt:/bin/false' >> /etc/passwd echo 'test123:x:1000:' >> /etc/group 然后添加 samba 密码： echo -e "123456\n123456" ¦ smbpasswd -a test123 查看 samba 用户： cat /etc/samba/smbpasswd

smbpasswd -x test123

sed -i '/test123:x:1000/d' /etc/passwd

sed -i '/test123:x:1000/d' /etc/group

public 文件夹给 test123 共享

先确认目录存在： ls /mnt/usb-7EE3-D582/public

uci add samba share uci set samba.@share[-1].name='public' uci set samba.@share[-1].path='/mnt/usb-7EE3-D582/public' uci set samba.@share[-1].read_only='0' uci set samba.@share[-1].guest_ok='0' uci set samba.@share[-1].create_mask='0644' uci set samba.@share[-1].dir_mask='0755' uci set samba.@share[-1].allow_hosts='192.168.1.0/24' uci commit samba

OpenWrt samba36 查看用户 & 共享权限

方式 1：看 samba 密码库

cat /etc/samba/smbpasswd

  [U ] = 正常启用账号

  [D ] = 账号禁用，无法登录

方式 2：uci 查看 samba 共享配置（OpenWrt 原生）

oot@OpenWrt:~# uci show samba samba.@samba[0]=samba samba.@samba[0].name='WRT160NL' samba.@samba[0].workgroup='WORKGROUP' samba.@samba[0].description='WRT160NL USB Storage' samba.@samba[0].homes='0' samba.@samba[0].interface='lan' samba.@sambashare[0]=sambashare samba.@sambashare[0].name='public' samba.@sambashare[0].path='/mnt/usb-7EE3-D582/public' samba.@sambashare[0].read_only='0' samba.@sambashare[0].guest_ok='0' samba.@sambashare[0].browseable='1' samba.@sambashare[0].users='test' samba.@sambashare[0].write_list='test' root@OpenWrt:~#

参数说明：

- guest_ok=0：关闭匿名，必须输入账号密码

- read_only=0：允许读写

- allow_hosts：仅内网 192.168.1.x 可以访问

Windows 依旧输入账号test+ 密码登录做身份校验；但 smbd 访问磁盘时切换为 root uid，绕过 vfat 权限限制。

uci set samba.@sambashare[0].force_user='root'

uci commit samba

/etc/init.d/samba restart

OpenWrt-19.07使用

内存

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| total | 全部物理内存总大小 |
| used | 已经被程序占用内存 |
| free | 完全空闲、啥也没用的裸内存 |
| shared | 多个程序共享占用 |
| buff/cache | 内核文件缓存、页缓存（Linux 会尽量吃内存做缓存，需要时可以立刻释放给程序） |
| available | 真正可用内存（最重要！） ＝free + 可回收的 cache，应用程序实际能分配到的内存 |
| Swap | 交换分区 |

看哪个进程吃最多内存。

命令：top

root@OpenWrt:/# free

total used free shared buff/cache available

total        used        free      shared  buff/cache   available

Mem:          27860       13256        2040         456       12564       12124

Swap:             0           0           0

USB

刷机后配 USB WAN（一次性，配置会保留）

uci set network.wanusb=interface

uci set network.wanusb.proto='dhcp'

uci set network.wanusb.ifname='usb0'

uci set network.wanusb.metric='20'

uci commit network

uci add_list firewall.@zone[1].network='wanusb'   # 先 uci show firewall 确认 @zone[1] 是 wan

uci commit firewall

/etc/init.d/network restart

验证清单（插上手机后）

ifstatus wanusb                      # 应 up 并拿到 IPv4

ip -4 addr show usb0

logread | grep -iE 'rndis|usbnet|udhcpc'

ping -c3 1.1.1.1

# 顺便确认存储没受影响

/usr/sbin/storage-manager status

mount | grep /mnt/usb-

ls /etc/samba/smbpasswd

LED

WRT160NL 的 LED 与按键（OpenWrt 19.07 原版行为 —— 你的定制没有改动它们）

LED：4 个 GPIO 灯（全部 active_low）

定义在 target/linux/ar71xx/files/arch/mips/ath79/mach-wrt160nl.c:45：

| sysfs 名 | GPIO | 内核默认触发 | 实际表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| wrt160nl:blue:power | 14 | default_trigger="default-on" | 通电即常亮，用户态不控制 ✓ |
| wrt160nl:amber:wps | 9 | 无 | 默认灭，无人使用（空闲，可自定义）✓ |
| wrt160nl:blue:wps | 8 | 无（由 diag.sh 占用） | 系统状态灯 ✓ |
| wrt160nl:blue:wlan | 6 | phy0tpt（WiFi 收发流量） | 无线有流量时闪烁 ✓ |

状态灯（base-files/etc/diag.sh:551 → status_led="$board:blue:wps"）：

| 阶段 | 灯态 |
| --- | --- |
| preinit | 慢闪 |
| preinit_regular | 快闪 |
| failsafe | fail-safe 提示闪烁（提示可进恢复模式） |
| done（系统起来） | 常亮 = 正常 ✓ |

led_wlan 是 board.d/01_leds:446 唯一写进 /etc/config/system 的 LED（LuCI → System → LED Configuration 可改）✓

按键：2 个（轮询式 GPIO key，20 ms 轮询 / 60 ms 去抖）

定义在同文件 :66，派发链路已核实：驱动发 ACTION=pressed|released|timeout、SEEN=<秒>、BUTTON=<名> → procd hotplug.json 规则 [ "button", "/etc/rc.button/%BUTTON%" ] → 执行 /etc/rc.button/<名>（脚本退出码 = 定时器秒数）✓

| 事件名 | GPIO | 键码 | 系统行为 |
| --- | --- | --- | --- |
| reset | 21 | KEY_RESTART | /etc/rc.button/reset ✓ 见下 |
| wps | 7 | KEY_WPS_BUTTON | 无对应脚本 → 功能为空 ✗（仅在 hotplug 事件里可见，可自定义）✓ |

reset 实际逻辑（reset）：

- 按下时若 /overlay 已挂载 → return 5（让 procd 5 秒后给 timeout）

- 短按（按住 < 1 秒）松手 → 立即重启 ✓

- 按住 ≥ 5 秒松手 → 恢复出厂（jffs2reset -y && reboot）✓

- 按住到 5 秒不放 → timeout → 状态灯转 failsafe 闪烁 ✓

顺带的网络映射

board.d/02_network:575 → ucidef_set_interfaces_lan_wan "eth0.1" "eth1"：LAN1-4 = switch0 的 0-3 口（eth0.1），WAN 口 = 独立的 eth1（不经过 switch）✓

错误

cmd /c 'ssh -o "HostKeyAlgorithms=+ssh-rsa" root@192.168.1.1 "cat > /tmp/storage-manager && chmod 755 /tmp/storage-manager && mv /tmp/storage-manager /usr/sbin/storage-manager" < Z:\prj\openwrt-1907\package\irwin\storage-manager\files\usr\sbin\storage-manager'

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@    WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!     @

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!

Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!

It is also possible that a host key has just been changed.

The fingerprint for the RSA key sent by the remote host is

SHA256:Fq9AVnAbFXOBmuWTMiMdZdabRvmAENq2WonK2gGFmG8.

Please contact your system administrator.

Add correct host key in C:\\Users\\mm/.ssh/known_hosts to get rid of this message.

Offending RSA key in C:\\Users\\mm/.ssh/known_hosts:3

Host key for 192.168.1.1 has changed and you have requested strict checking.

Host key verification failed.

PS Z:\prj\openwrt-1907\bin\targets\ar71xx\generic>

这不是被攻击 —— 是设备刷机/重置后 dropbear 重新生成了主机密钥 ✓ 所以 known_hosts 里第 3 行的旧记录过期了 ✗（预期现象 ✓）。

# 1) 删掉 192.168.1.1 的旧条目(原文件会备份成 known_hosts.old)

ssh-keygen -R 192.168.1.1