可以。根据你刚上传的 config0915.txt，我建议现在不要再盲目删包，而是围绕你新增的功能 “USB 网卡作为 WAN” 做一次定向瘦身。

你现在的目标可以明确为：

WRT160NL 本身 Wi-Fi/LAN 正常

USB 硬盘：

FAT32 RW

ext4 RW

NTFS RO

Samba 3.6

MiniDLNA

LuCI → USB Storage

USB 网络设备作为 WAN

RNDIS

CDC-Ethernet

CDC-NCM

IPv6 不需要

VPN 不需要

PPP/PPPoE 不需要

尽可能缩小 8 MB Flash 固件

1. 目前 USB WAN 相关模块

你的配置里现在有：

CONFIG_PACKAGE_usbwan=y

CONFIG_PACKAGE_kmod-usb-net=y

CONFIG_PACKAGE_kmod-usb-net-cdc-ether=y

CONFIG_PACKAGE_kmod-usb-net-cdc-ncm=y

CONFIG_PACKAGE_kmod-usb-net-ipheth=y

CONFIG_PACKAGE_kmod-usb-net-rndis=y

其中 usbwan 已经启用。

USB 网络驱动目前启用了 4 个方向：

模块	建议	用途

kmod-usb-net	保留	USB Ethernet 基础

kmod-usb-net-cdc-ether	保留	CDC Ethernet

kmod-usb-net-cdc-ncm	保留	NCM，很多手机/4G/5G设备

kmod-usb-net-rndis	保留	Android/Windows 手机 USB 网络共享

kmod-usb-net-ipheth	可删除	Apple iPhone USB 网络

你的配置确实同时打开了 CDC-Ether、CDC-NCM、IPheth、RNDIS。

如果你不需要 iPhone USB 共享网络，我建议直接去掉：

# CONFIG_PACKAGE_kmod-usb-net-ipheth is not set

这是目前我最明确建议删除的一个。

2. USB WAN 如果主要是 Android 手机

如果你的实际用途是：

手机 USB 接 WRT160NL → 手机流量 → WRT160NL WAN

那么通常最值得保留的是：

kmod-usb-net

kmod-usb-net-rndis

kmod-usb-net-cdc-ether

kmod-usb-net-cdc-ncm

usbwan

其中：

Android 老式 USB tethering → RNDIS

新一些的手机/设备 → CDC-NCM

CDC Ethernet 类设备 → CDC-Ether

所以我暂时不建议删除 CDC-NCM 或 RNDIS。

3. 你配置里有一个比较明显的“历史遗留”

你的 DEFAULT_* 里面仍然有：

CONFIG_DEFAULT_ip6tables=y

CONFIG_DEFAULT_odhcp6c=y

CONFIG_DEFAULT_odhcpd-ipv6only=y

CONFIG_DEFAULT_ppp=y

CONFIG_DEFAULT_ppp-mod-pppoe=y

以及：

CONFIG_DEFAULT_usbwan=y

这里值得注意。

你真正的目标是 IPv4-only + USB WAN + 不要 PPP/PPPoE。

所以：

CONFIG_DEFAULT_ip6tables=y

CONFIG_DEFAULT_odhcp6c=y

CONFIG_DEFAULT_odhcpd-ipv6only=y

CONFIG_DEFAULT_ppp=y

CONFIG_DEFAULT_ppp-mod-pppoe=y

这些应该清理。

你的配置文件本身也明确显示了内核 IPv6 已经关闭：

# CONFIG_KERNEL_IPV6 is not set

并且：

# CONFIG_IPV6 is not set

所以现在更应该把残留的默认包设置一起清理掉，而不是只关内核 IPv6。

4. LuCI 方面已经非常精简了

这部分你现在做得很好。

目前保留：

luci-base

luci-compat

luci-mod-admin-full

luci-mod-failsafe

luci-mod-network

luci-mod-status

luci-mod-system

luci-app-storage

luci-theme-bootstrap

而其它绝大多数 LuCI App 都没有启用。

USB Storage 页面又是你明确要求的，所以：

CONFIG_PACKAGE_luci-app-storage=y

不能删。

但这里还有一个可以考虑的：

CONFIG_PACKAGE_luci-mod-failsafe=y

如果你已经通过串口 art7100> / UART 可以救砖，而且不需要 LuCI failsafe 页面，那么可以考虑：

# CONFIG_PACKAGE_luci-mod-failsafe is not set

不过它节省的空间不会特别大。

我建议第一版先留着，等最终固件空间仍然紧张再删。

5. LuCI 语言已经做到极致

你现在：

CONFIG_LUCI_LANG_*=n

包括：

zh_Hans

zh_Hant

en

de

fr

...

全部没有启用。

这个状态可以保持。

不过有一个现实问题：

如果完全不编译任何 LuCI language package，LuCI 默认界面可能就是英文基础字符串。

如果你主要自己使用，这没问题。

6. Samba 这一块不要继续乱删

你的目标是：

Windows → Samba → USB HDD

而且你已经自己修改了 Samba 3.6 和 storage-manager。

所以：

samba36-server

storage-manager

luci-app-storage

必须保留。

尤其你现在的 Users 功能依赖 BusyBox 的：

adduser

deluser

所以我们之前遇到的 BusyBox 问题还需要单独处理。

不要为了节省几十 KB 去删除 Samba 依赖。

7. 文件系统部分也基本不能删

你的目标是：

FAT32 RW

ext4 RW

NTFS RO

因此至少：

kmod-fs-vfat

kmod-fs-ext4

kmod-fuse

ntfs-3g

需要保留。

另外：

block-mount

也建议保留，因为你的 USB Storage 管理页面需要自动挂载/卸载。

8. USB 存储部分

至少：

kmod-usb-core

kmod-usb-ehci

kmod-usb2

kmod-usb-storage

都应该保留。

你的 WRT160NL 是 USB 2.0，所以：

kmod-usb3

kmod-usb-xhci

如果配置里出现，可以直接删除。

你目前的配置里没有这些问题。

9. kmod-usb-net-* 可以进一步瘦身

目前：

CONFIG_PACKAGE_kmod-usb-net=y

CONFIG_PACKAGE_kmod-usb-net-cdc-ether=y

CONFIG_PACKAGE_kmod-usb-net-cdc-ncm=y

CONFIG_PACKAGE_kmod-usb-net-ipheth=y

CONFIG_PACKAGE_kmod-usb-net-rndis=y

我建议最终：

CONFIG_PACKAGE_kmod-usb-net=y

CONFIG_PACKAGE_kmod-usb-net-cdc-ether=y

CONFIG_PACKAGE_kmod-usb-net-cdc-ncm=y

# CONFIG_PACKAGE_kmod-usb-net-ipheth is not set

CONFIG_PACKAGE_kmod-usb-net-rndis=y

这样兼容性和体积比较平衡。

10. 还有一个值得检查：kmod-nls-*

你的 FAT32 / NTFS / Samba 方案目前用了：

kmod-nls-cp437

kmod-nls-iso8859-1

kmod-nls-utf8

其中 utf8 是我们后来为了文件名兼容性加入的。

这三个先不要删。

特别是 Samba + FAT32 中文文件名，NLS 处理不当容易出现乱码。

11. 真正值得大幅瘦身的是 BusyBox

这里反而可能是你的主要空间来源之一。

你目前：

CONFIG_BUSYBOX_CUSTOM=y

而 BusyBox 里启用了不少东西，例如：

vi

find

grep

awk

sed

xargs

gzip

gunzip

bzip2

tar

cp

mv

sort

...

其中很多是 OpenWrt 系统脚本和我们的 storage-manager 会用到的。

这里不能简单按照“看起来没用”全部删。

尤其：

awk

sed

grep

sort

id

test

expr

sh

我们的 storage-manager / LuCI 辅助脚本可能会依赖。

而且你前面已经遇到：

[: not found

support for $((arith)) is disabled

所以现在绝对不要先继续砍 BusyBox shell 功能。

先把 BusyBox 最终配置正确解决，再做第二轮瘦身。

12. 你的配置还有一个很值得删除的东西：GDB

我注意到：

CONFIG_GDB=y

你的目标是最终路由器固件，不是开发工具链。

这个：

CONFIG_GDB=y

建议关闭。

如果它只是构建主机上的 GDB，通常不会直接进入最终 rootfs，但既然目标是做一个极简配置，也没必要打开。

13. CONFIG_USE_UCLIBCXX=y 也值得检查

你现在：

CONFIG_USE_UCLIBCXX=y

同时：

CONFIG_USE_LIBSTDCXX is not set

这个值得我们确认是不是某个依赖主动拉进来的。

如果最终没有 C++ 程序需要它，就可以考虑关闭。

不过这一项我不建议现在直接改，因为我们应该先检查：

make menuconfig

中哪些 package 依赖 C++。

14. 我目前给你的“第一轮瘦身清单”

我建议先只改这些：

删除

# CONFIG_PACKAGE_kmod-usb-net-ipheth is not set

# CONFIG_DEFAULT_ip6tables is not set

# CONFIG_DEFAULT_odhcp6c is not set

# CONFIG_DEFAULT_odhcpd-ipv6only is not set

# CONFIG_DEFAULT_ppp is not set

# CONFIG_DEFAULT_ppp-mod-pppoe is not set

以及检查：

# CONFIG_GDB is not set

保留

usbwan

kmod-usb-net

kmod-usb-net-cdc-ether

kmod-usb-net-cdc-ncm

kmod-usb-net-rndis

kmod-usb-storage

kmod-usb2

kmod-usb-ehci

kmod-fs-vfat

kmod-fs-ext4

kmod-fuse

ntfs-3g

block-mount

samba36-server

storage-manager

luci-app-storage

minidlna

15. 还有一个非常重要的问题

你这个配置里：

CONFIG_DEFAULT_usbwan=y

同时：

CONFIG_PACKAGE_usbwan=y

说明 usbwan 已经作为 WRT160NL 默认包加入了。

所以我们下一步最好不要再通过简单地往 .config 末尾追加配置来改。

特别是你前面已经出现过 BusyBox 实际配置和顶层 .config 不一致的问题。

我建议下一步直接做：

我可以根据 config0915.txt 给你整理一份“最终 8MB WRT160NL 配置裁剪表”，逐项分成：

绝对不能删

USB WAN 必须保留

可以删，预计省空间

可以删但可能影响 LuCI

暂时不要动，避免再次出现 BusyBox 启动故障

然后我们再根据这张表修改你现有的 v4 源码，不再重复 v2/v3/v4 那种累加式修改。这样比较适合最后冲击 8 MB Flash。

在 OpenWrt 19.07 的版本机制里，VERSION_DIST 和 VERSION_NUMBER 是分别控制发行版名称和版本号的。

最简单的做法是把：

CONFIG_VERSION_DIST="WRT160NL OpenWrt"

CONFIG_VERSION_NUMBER="1.0 -change1"

这样最终组合出来就是：

WRT160NL OpenWrt 1.0 -change1

直接修改你的 .config

在：

cd ~/openwrt-1907

执行：

sed -i '/^CONFIG_VERSION_DIST=/d' .config

sed -i '/^CONFIG_VERSION_NUMBER=/d' .config

cat >> .config <<'EOF'

CONFIG_VERSION_DIST="WRT160NL OpenWrt"

CONFIG_VERSION_NUMBER="1.0 -change1"

EOF

make defconfig

然后检查：

grep '^CONFIG_VERSION_' .config

应该看到：

CONFIG_VERSION_DIST="WRT160NL Openwrt"

CONFIG_VERSION_NUMBER="1.0 -change1"

注意我上面命令中的大小写要保持你要求的：

WRT160NL OpenWrt

所以最终建议你直接用这个更稳妥的版本：

sed -i '/^CONFIG_VERSION_DIST=/d' .config

sed -i '/^CONFIG_VERSION_NUMBER=/d' .config

cat >> .config <<'EOF'

CONFIG_VERSION_DIST="WRT160NL OpenWrt"

CONFIG_VERSION_NUMBER="1.0 -change1"

EOF

make defconfig

不要修改 include/version.mk。 19.07 的 version.mk 本身就是读取 CONFIG_VERSION_DIST 和 CONFIG_VERSION_NUMBER 来生成版本字符串。

如果你还希望 LuCI 里后面的：

LuCI openwrt-19.07 branch git-xxxx

也变成你自己的，例如：

LuCI WRT160NL 1.0 -change1

那是另外一个地方，可以一起改。